Листок-вкладка з інструкцією

IMT23208

Прилад для вимірювання вологи

Schneider Electric

AR1925 Ed A_GB

ВСТУП

Цей прилад можна використовувати для вимірювання рівня вологості в пиломатеріалах (також у папері, картоні) та затверділих матеріалах (розчин, бетон і штукатурка). Він безпосередньо відображає рівень вологості. Крім того, він також може вимірювати температуру навколишнього середовища. Він має три світлодіоди, які використовують для вказівки стану вологості досліджуваного об'єкта. Прилад портативний і дуже простий у використанні.

| СПЕЦИФІКАЦІЯ |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Дисплей | РК-дисплей |  |  |
| Діапазон вимірювання | Дерево: | 6 ~ 60% |  |
|  | Матеріал: | 0,2 ~ 2,9% |  |
|  | Температура: | 0 – 40°C, або 32 ~ 99°F |  |
| Роздільна здатність | Дерево: | 1% |  |
|  | Матеріал: | 0,1% |  |
|  | Температура: | 1°C / 2°F |  |
| Похибка: | Дерево: |  | ± 2 % |
|  | Матеріал: |  | ±0,1% |
|  | Температура: |  | Не зазначено |
| Позначення низького заряду акумулятора | Позначка з’являється на екрані |  |  |
| Автоматичне вимкнення живлення |  |  |  |
| Режим зберігання даних |  |  |  |
| Джерело живлення | 1,5В акумулятор типу «таблетка», LR44 або еквівалент, 4 штуки |  |  |
| Робоче середовище | Температура: 0°C ~ 40°C |  |  |
|  | Відносна вологість: < 85% |  |  |
| Середовище зберігання | Температура: -10°C ~ 50°C |  |  |
| Відносна вологість | < 85% |  |  |
| Габарити | 85 X 46 X 16мм |  |  |
| Вага | близько 41г (включно з акумулятором типу «таблетка») |  |  |

Кришка щупів

Кришка щупів

ІНСТРУКЦІЯ

РК-дисплей

РК-дисплей

Щуп

Щуп

Світлодіоди

Світлодіоди

Клавіша

Клавіша

ПОЗНАЧКИ НА РК-ДИСПЛЕЇ

Значення символів

Низький рівень заряду акумулятора, варто замінити його

Вибрано режим вимірювання вологості деревини. У цьому режимі можна виміряти рівень вологості пиломатеріалів, паперу або картону.

Вибрано режим вимірювання вологості матеріалу. У цьому режимі можна виміряти рівень вологості затверділого матеріалу (розчин, бетон або штукатурка).

Відсоток (одиниця вимірювання вологи).

Градус Цельсія.

Градус Фаренгейта.

Нинішні показники утримано.

ІНСТРУКЦІЇ З ЕКСПЛУАТАЦІЇ

1. Натисніть клавішу один раз, щоб увімкнути прилад.

2. Вибір бажаного режиму вимірювання.

- Після того як прилад увімкнено, натисніть й утримуйте клавішу приблизно 3 секунди, щоб увійти в режим налаштувань (показники зникають, символ починає мерехтіти на дисплеї).

- Поки на дисплеї мерехтить символ, натисніть клавішу для вибору потрібного режиму вимірювання, відповідний символ почне мерехтіти на дисплеї як індикатор.

- режим вимірювання вологості деревини (мерехтить )

- режим вимірювання вологості матеріалу (мерехтить )

- режим вимірювання температури за Цельсієм (мерехтить «°C»)

- режим вимірювання температури за Фаренгейтом (мерехтить «°F»)

- Після вибору потрібного режиму вимірювання не використовуйте прилад. Приблизно через 3 секунди прилад автоматично виходить із режиму налаштування. Тепер можна починати вимірювання.

3. Виконання вимірювань

- Для вимірювання температури на дисплеї безпосередньо відображається поточна температура навколишнього середовища.

- Для проведення вимірювання вологості введіть щупи в деревину або матеріал, що підлягає вимірюванню. На дисплеї відображаються показники, тим часом світлодіоди також видають індикацію.

Для режиму вимірювання вологості деревини ():

Якщо показники < 6%, усі світлодіоди будуть вимкнені.

Якщо показники ≥ 6% і < 16%, буде блимати зелений світлодіод.

Якщо показники ≥ 16% і < 20%, буде блимати жовтий світлодіод.

Якщо показники ≥ 20%, буде блимати червоний світлодіод.

Для режиму вимірювання вологості матеріалу ():

Якщо показники < 0,2%, усі світлодіоди будуть вимкнені.

Якщо показники ≥ 0,2% і < 0,7%, буде блимати зелений світлодіод.

Якщо показники ≥ 0,7% і < 0,9%, буде блимати жовтий світлодіод.

Якщо показники ≥ 0,9%, буде блимати червоний світлодіод.

- Щоб зафіксувати поточні показники на дисплеї, натисніть клавішу. Дисплей припиняє оновлюватись, і як індикатор з'являється символ «Н». Щоб розблокувати показники, просто натисніть клавішу ще раз. «Н» зникає.

4. Автоматичне вимкнення живлення

- У режимі вимірювання вологості деревини або вологості матеріалу, якщо ви не працюєте з приладом (або показники не змінюються) упродовж приблизно 15 секунд, прилад вимкнеться автоматично.

- У режимі вимірювання температури за Цельсієм або Фаренгейтом прилад автоматично вимкнеться приблизно через 15 секунд.

- У будь-якому режимі після появи символу «» прилад вимкнеться приблизно через 15 секунд. У цьому випадку вам варто негайно замінити акумулятор.

5. Після ввімкнення приладу натисніть клавішу, щоб увімкнути підсвічування. Приблизно через 3 секунди підсвічування вимикається автоматично.

ПРИМІТКА

  - Зберігайте прилад сухим.

  - Зберігайте щупи в чистоті.

  - Тримайте прилад та акумулятори в недоступному для дітей місці.

  - Деякі фактори (як-от тип матеріалу та температура) можуть впливати на результат вимірювання вологи і можуть змусити коригувати відображене значення.

Не використовуйте прилад у разі перевірок або для довідок.

  - Коли з'явиться символ «», рівень заряду акумуляторів є низьким і їх варто негайно замінити. Встановлюючи акумулятори, переконайтесь, що з'єднання полярності є правильними. Якщо ви не будете користуватися приладом упродовж тривалого періоду часу, витягніть акумулятори.

ЗАЯВА

  - Цей посібник користувача може бути змінено без попереднього повідомлення.

  - Наша компанія не бере на себе інших зобов’язань за будь-які втрати.

  - Зміст цього посібника не може бути використано як причину для застосування приладу для будь-якого спеціального призначення.

УТИЛІЗАЦІЯ

Шановний клієнте!

Якщо в якийсь момент часу ви будете мати намір утилізувати цей продукт, то майте на увазі, що багато її компонентів складається з цінних матеріалів, які можна переробити.

Будь ласка, не викидайте її в побутові відходи, а проконсультуйтеся в місцевій раді щодо утилізації сміття у вашому районі.

Schneider Electric Ltd,

Le Hive, 35,

rue Joseph Monier,

92506, Rueil Malmaison Cedex,

Франція

www.schneider-electric.com